Laboratórne minimum pre študentov 3. roku štúdia

(prax v zubno-technickom laboratóriu)

- Vylievanie protizhryzových a študijných odtlačkov sádrou II.typu – 5x.

- Vylievanie a spracovanie odtlačkov s vysúvateľnými čapmi (PIN-DEX systém)- sádra III.a IV.typu – minimálne 2x v spolupráci so zubným technikom.

- Modelovanie jednoduchších pilierových konštrukcií z vosku a ich zatmelenie – metóda strateného vosku v spolupráci so zubným technikom (minimálne 2x), liatie modelov.

- Fazetovanie odliatych a opracovaných fixných koruniek a mostíkov špeciálnymi živicami (K+B, fotokompozitné systémy) pod vedením zubného technika (minimálne 1x).

- Opracovanie a leštenie hotových fixných prác pred odovzdaním pacientovi (minimálne 3x).

- Dublovanie modelov (vrátane odblokovania podbiehavých  priestorov) pri zhotovovaní ČSN (minimálne 1x).

- Príprava šelakových platní a voskových valov v rámci pracovného postupu v snímateľnej protetike (minimálne 2x).

- Práca s artikulátorom – fixovanie pracovných modelov, stavanie zubov u ČSN a TN (minimálne 2x).

- Laboratórne dokončenie náhrad – kyvetovanie voskových náhrad, vyplavovanie vosku, lisovanie živicového cesta, polymerizácia, opracovanie a vyleštenie hotových ČSN a TN (minimálne 1x ČSN a 1x TN).

Uvedených	9 základných laboratórnych postupov je povinných

Medzi ďalšie – nepovinné laboratórne postupy podľa stupňa vybavenosti laboratória patrí metalokeramika, keramika typu Zirkón a Turkom-Cera, vertikálne a horizontálne retenčné systémy ČSN (zásuvné spoje, oporné strmene, teleskopické korunky), predbežná a definitívna analýza modelov pri plánovaní a zhotovovaní ČSN s kovovou kostrou, opravy fixných a snímateľných náhrad, atypické riešenia totálnych náhrad (hybridné náhrady) a podobne demonštračnou formou.

Všetky výkony si študenti budú zapisovať do Zošita evidencie výkonov denne  :

| Druh výkonu : | Dátum : | Podpis zubného technika : |
| --- | --- | --- |