Laboratórne minimum pre študentov 3.roku štúdia

(prax v zubno-technickom laboratóriu)

- Vylievanie protizhryzových a študijných odtlačkov sadrou II. typu – 5x.

- Vylievanie a spracovanie odtlačkov s vysúvateľnými čapmi (PIN-DEX systém)- sadra III. a IV. typu - minimálne 2x v spolupráci so zubným technikom.

- Modelovanie jednoduchších pilierových konštrukcií z vosku a ich zatmelenie - metóda strateného vosku v spolupráci so zubným technikom (minimálne 2x), liatie modelov.

- Fazetovanie odliatych a opracovaných fixných koruniek a mostíkov špeciálnymi živicami (K+B, fotokompozitné systémy) pod vedením zubného technika (minimálne 1x).

- Opracovanie a leštenie hotových fixných prác pred odovzdaním pacientovi (minimálne 3x).

- Dublovanie modelov (vrátane odblokovania podbiehavých  priestorov) pri zhotovovaní ČSN (minimálne 1x).

- Príprava šelakových platní a voskových valov v rámci pracovného postupu v snímateľnej protetike (minimálne 2x).

- Práca s artikulátorom - fixovanie pracovných modelov, stavanie zubov u ČSN a TN (minimálne 2x).

- Laboratórne dokončenie náhrad - kyvetovanie voskových náhrad, vyplavovanie vosku, lisovanie živicového cesta, polymerizácia, opracovanie a vyleštenie hotových ČSN a TN (minimálne 1x ČSN a 1x TN).

Uvedených 9 základných laboratórnych postupov je povinných

Medzi ďalšie – nepovinné laboratórne postupy podľa stupňa vybavenosti laboratória patrí metalokeramika, keramika typu Zirkón a Turkom-Cera, vertikálne a horizontálne retenčné systémy ČSN (zásuvné spoje, oporné strmene, teleskopické korunky), predbežná a definitívna analýza modelov pri plánovaní a zhotovovaní ČSN s kovovou kostrou, opravy fixných a snímateľných náhrad, atypické riešenia totálnych náhrad (hybridné náhrady) a podobne demonštračnou formou.

Všetky výkony si študenti budú zapisovať do Zošita evidencie výkonov denne:

Meno študenta : ...................................................     Dátum LPP: ................................

| Druh výkonu : | Dátum : | Podpis zubného technika : |
| --- | --- | --- |

Dolu podpísaný zubný technik ......................................................týmto prehlasujem, že študent realizoval všetky vyššie uvedené výkony.

V ____________________________                               podpis:_________________________